Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu

ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2

32-830 Wojnicz

Wojnicz, 20 czerwiec 2023 r.

Z A P Y T A N I E      O F E R T O W E

w ramach przedsięwzięcia

Energomodernizacja budynków Parafii Pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu.

dofinansowanego w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zamawiający:

Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu

ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2

32-830 Wojnicz

Zamawiający zaprasza do składania ofert:

Zamawiający zaprasza do składania ofert  zaprojektuj i wybuduj  dla całości przedsięwzięcia tj.:

1. Dla budynku Kościoła:

- Docieplenie stropu pod dachem za pomocą włókien celulozowych w postaci luźno formowanej (in situ) o grubości 20 cm dla osiągnięcia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc przegrody=0,30 W/m2K.

- Wymiana okien starych:

1/21,24 m² - okna stalowe podwójne (owalne, okrągłe oraz prostokątne) o współczynniku U = 5,0 W/(m2*K). Wsp. g=55%.

2/ 36.76 m² okna Nawy Głównej stalowe podwójne o współczynniku U = 5,0 W/(m2*K), na aluminiowe z pakietami o łącznym wsp. U = 0,9 [W/m²K]. Wsp. g=55%.

- Modernizacja systemu grzewczego poprzez rozbiórkę starego pieca akumulacyjnego elektrycznego, montaż centrali grzewczej nawiewno-wywiewnej z rekuperacją. Montaż 2 destryfikatorów, montaż kanałów i krat nawiewnych oraz wywiewnych, czerpni i wyrzutni powietrza na zewnątrz, montaż absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą

o mocy grzewczej 133 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). Dla budynku I o mocy grzewczej 133 kW, wykonanie 1 662 mb odwiertów dla uzyskania 49,8 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego wytworzenia ciepła) rurociągiem preizolowanym 2xfi 40 zasilanie i powrót dł. 120 mb.

- Montaż liczników energii 5 szt.:

a/ do c.o.1 szt.,

b/ do c.w.u.– 1 szt.,

c/ licznik EE na zasilaniu budynku: 1szt.,

d/ licznik EE na obwodach oświetleniowych: 1szt.,

e/ licznik EE energii pomocniczej - 1szt.

Wszystkie liczniki wpięte do BMS.

- Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku. Zarządzanie odbywać się będzie w ramach jednego systemu dla wszystkich czterech budynków. Odczyty z liczników c.o., c.w.u., zużycia gazu do GAHP, EE na obwodach oświetleniowych i energii pomocniczej, z czujki temperatury za zewnątrz i wewnątrz budynku (centralka pogodowa) czujki temperatury w zasobniku c.w.u. i buforze c.o., zbierane będą do jednego programu, który pozwoli przekazywać do budynku poprzez odpowiednie zarządzanie źródłem ciepła i jego dystrybucją, porcje energii adekwatne do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przynosząc wymierne oszczędności.

2. Dla budynku plebanii.

- Modernizacja systemu grzewczego poprzez podłączenie budynku II do centralnego źródła ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 43 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). Dla budynku II o mocy grzewczej 43 kW, wykonanie 537,5 mb odwiertów dla uzyskania 16,125 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego źródła ciepła) rurociągiem preizolowanym 2x fi 40 zasilanie i powrót dł. 30 mb.

- Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. poprzez podłączenie budynku II do centralnego źródła wytworzenia ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 3,1 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). C.w.u. dla budynku II o mocy grzewczej 3,1 kW, wykonanie 54 mb odwiertów dla uzyskania 1,61 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego źródła ciepła) rurociągiem preizolowanym 2x fi 40 zasilanie i powrót dł. 30 mb.

- Montaż liczników energii 5 szt.:

a/ do c.o.1 szt.

b/ do c.w.u.– 1 szt.,

c/ licznik EE na zasilaniu budynku: 1szt.,

d/ licznik EE na obwodach oświetleniowych: 1szt.,

e/ licznik EE energii pomocniczej - 1szt.

Wszystkie liczniki wpięte do BMS.

- Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku. Zarządzanie odbywać się będzie w ramach jednego systemu dla wszystkich czterech budynków. Odczyty z liczników c.o., c.w.u., zużycia gazu do GAHP, EE na obwodach oświetleniowych i energii pomocniczej, z czujki temperatury za zewnątrz i wewnątrz budynku (centralka pogodowa) czujki temperatury w zasobniku c.w.u. i buforze c.o., zbierane będą do jednego programu, który pozwoli przekazywać do budynku poprzez odpowiednie zarządzanie źródłem ciepła i jego dystrybucją, porcje energii adekwatne do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przynosząc wymierne oszczędności.

3. Dla budynku małego domu katechetycznego.

- Modernizacja systemu grzewczego poprzez podłączenie budynku III do centralnego źródła ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 8,484 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). Dla budynku III o mocy grzewczej 8,484 kW, wykonanie 106 mb odwiertów dla uzyskania 3,18 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego źródła ciepła) rurociągiem preizolowanym 2x fi 40 zasilanie i powrót dł. 20 mb.

- Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. poprzez podłączenie budynku III do centralnego źródła wytworzenia ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 1,5 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). C.w.u. dla budynku III o mocy grzewczej 1,5 kW, wykonanie 19 mb odwiertów dla uzyskania 0,56 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu. Sieć przesyłowa z budynku Nr IV (miejsca centralnego źródła ciepła) rurociągiem preizolowanym 2x fi 40 zasilanie i powrót dł. 20 mb.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych werandy styropianem FASADA o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem silikonowym i mozaikowym. U = 0,2 [W/m²K] zgodne z WT 2021.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem silikonowym U = 0,19 [W/m²K] zgodne z WT 2021.

- Wymiana 4,13 m² drzwi drewnianych na ocieplone o wsp. U= 1,3 [W/m²K] zgodnie z WT 2021.

- Ocieplenie stropodachu za pomocą wdmuchiwanych włókien celulozowych w postaci luźno formowanej (in situ) o grubości 26 cm dla osiągnięcia wartości współczynnika przenikania ciepła Uc przegrody=0,15 W/m2K Zgodnie z WT2021.

- Wymiana 5,21 m² starych okien drewnianych na PCV o wsp. U= 0,9 [W/m²K] zgodne z WT2021; wsp. g=55%.

- Montaż liczników energii 5 szt.:

a/ do c.o.1 szt.,

b/ do c.w.u.– 1 szt.,

c/ licznik EE na zasilaniu budynku: 1szt.,

d/ licznik EE na obwodach oświetleniowych: 1szt.,

e/ licznik EE energii pomocniczej - 1szt.

Wszystkie wpięte do BMS.

- Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku. Zarządzanie odbywać się będzie w ramach jednego systemu dla wszystkich czterech budynków. Odczyty z liczników c.o., c.w.u., zużycia gazu do GAHP, EE na obwodach oświetleniowych i energii pomocniczej, z czujki temperatury za zewnątrz i wewnątrz budynku (centralka pogodowa) czujki temperatury w zasobniku c.w.u. i buforze c.o., zbierane będą do jednego programu, który pozwoli przekazywać do budynku poprzez odpowiednie zarzadzanie źródłem ciepła i jego dystrybucją, porcje energii adekwatne do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przynosząc wymierne oszczędności.

4. Dla budynku domu katechetycznego.

- Modernizacja systemu grzewczego poprzez podłączenie budynku IV do centralnego źródła ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6, wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 31,124 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). Dla budynku IV o mocy grzewczej 31,124 kW, wykonanie 389 mb odwiertów dla uzyskania 11,67 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu.

- Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. poprzez podłączenie budynku IV do centralnego źródła wytworzenia ciepła tj. absorpcyjnej gruntowej pompy ciepła zasilanej ciepłem spalanego gazu G.U.E 1,6; wraz z urządzeniami i armaturą o mocy grzewczej 4,1 kW jako udział w centralnym źródle dla wszystkich 4 budynków (224,3 kW). C.w.u. dla budynku IV o mocy grzewczej 4,1 kW, wykonanie 51 mb odwiertów dla uzyskania 1,53 KW mocy chłodniczej z ziemi (OZE) z założeniem 30W/1mb odwiertu.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic nad gruntem styropianem FASADA o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem mozaikowym dla uzyskania Uc przegrody=0,45[W/m²K zgodnie z WT2021.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem FASADA o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, wykończenie tynkiem silikonowym dla uzyskania Uc przegrody = 0,19 [W/m²K] zgodne z WT2021.

- Wymiana 5,31 m² drzwi starych drewnianych na nowe ocieplone o wsp. Uc= 1,3 [W/m²K] zgodne z WT2021.

- Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem pianą poliuretanową zamkniętokomórkową dla osiągnięcia U przegrody U=0,15 W/m2K. Natrysk piany o grubości 20 cm zgodne z WT2021.

- Wymiana 33 szt. starych nieszczelnych drewnianych okien na okna PCV o wsp. Uc= 0,9 [W/m²K] zgodne z WT2021. Wsp. g=55%.

- Ocieplenie ścian piwnic przy gruncie styropianem XPS o grubości 14 cm, metodą bezspoinową, osłonięcie folią kubełkową. U=0,19 [W/m²K].

- Ocieplenie stropu nad wejściami do budynku styropianem FASADA o grubości 20 cm, osłonięcie go tynkiem silikonowym. U = 0,14 [W/m²K].

- Montaż liczników energii 5 szt.:

a/ do c.o.1 szt.

b/ do c.w.u.– 1 szt.,

c/ licznik EE na zasilaniu budynku: 1szt.,

d/ licznik EE na obwodach oświetleniowych: 1szt.,

e/ licznik EE energii pomocniczej - 1szt.

- Wykonanie systemu BMS do monitorowania i zarządzania systemami energetycznymi i grzewczymi znajdującymi się w budynku. Zarządzanie odbywać się będzie w ramach jednego systemu dla wszystkich czterech budynków. Odczyty z liczników c.o., c.w.u., zużycia gazu do GAHP, EE na obwodach oświetleniowych i energii pomocniczej, z czujki temperatury za zewnątrz i wewnątrz budynku (centralka pogodowa) czujki temperatury w zasobniku c.w.u. i buforze c.o., zbierane będą do jednego programu, który pozwoli przekazywać do budynku poprzez odpowiednie zarzadzanie źródłem ciepła i jego dystrybucją, porcje energii adekwatne do bieżącego i rzeczywistego zapotrzebowania przynosząc wymierne oszczędności

Oferty należy składać w Kancelarii Parafialnej do dnia 12 lipca 2023 r. do godz. 9.00

- Zamawiający:

Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu

ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2

32-830 Wojnicz

- Tryb zamówienia:

- Zamawiający nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz.U.2022. 1710).

- zamówienie realizowane jest w oparciu o wewnętrzne Procedury Zamawiającego dot. udzielania zamówień współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, zapewniających transparentności wydatkowania pozyskanych środków;

- Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest energomodernizacja kompleksu budynków należących do Parafii pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Wojniczu położonych działkach nr 1030 (Kościół), nr 1031 (plebania, dom katechetyczny oraz mały dom katechetyczny).

Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1)  Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Zamawiający zaprasza do składania  oferty  na cześć I obejmującą całość zamówienia w trybie „Zaprojektuj i zbuduj

Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną  ofertę.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Miejsce realizacji Projektu:

Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu, ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2, 32-830 Wojnicz.

- Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 sierpnia 2024 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia i podstawy wykluczenia:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający uzna warunek w zakresie posiadania doświadczenia za spełniony jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę:

a/ Wykonanie projektu branżowego sanitarnego ogrzewania  obiektu sakralnego za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej z kanałami rozprowadzającymi i odbierającymi powietrze     o kubaturze min.  3 tys. m3.

b/ Wykonanie robót instalacyjnych budowlanych ogrzewania za pomocą centrali nawiewno-wywiewnej z kanałami rozprowadzającymi i odbierającymi powietrze          w sakralnym  obiekcie  o kubaturze min.  3 tys. m3.

2)      W zakresie pkt 2 potwierdzeniem spełniania warunku będzie oświadczenia wykonawcy w Formularzu ofertowym oraz Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich nazwy, nazwy zadania (projektu) dla którego usługa została wykonana, projektu którego dotyczyły, dat wykonania, podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz udziału publicznych środków krajowych lub wspólnotowych w finansowaniu projektu (wg załącznika nr 4 do Zapytania ofertowego).

Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania prawdziwości przedstawionego oświadczenia poprzez zwrócenie się do podmiotów wskazanych o potwierdzenie wykonania zakresu usługi i jej jakości.

- Informacja o podstawach wykluczenia z postępowania

- Z postępowania wyklucza się wykonawców:

- w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

- podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- podmioty zalęgające z opłacaniem składek na rzecz ZUS lub podatków

- osoby fizyczne, osoby fizyczne będące uprawnione do reprezentowania osób prawnych, osoby prawne  , które zostały ukarane za przestępstwa karno-skarbowe lub związane z niewłaściwym wykorzystaniem środków publicznych

- Wykonawca w celu wykazania, że nie podlega wykluczeniu z postępowania

- złoży dokument z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem otwarcia ofert;

- złoży stosowne oświadczenie w zał. nr 6  zamieszczone w Formularzu ofertowym.

- złoży stosowne oświadczenie na załączniku nr  5 do Zapytania ofertowego

- złoży stosowne oświadczenie na załączniku nr 7 do Zapytania ofertowego

- Sposób przygotowania oferty:

- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi zostać złożona w formie papierowej  w Kancelarii Parafialnej                             w nieprzezroczystej nieuszkodzonej kopercie.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim jako wydruk z  maszyny do pisania, komputera lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,

- każda zapisana strona oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami powinna być kolejno ponumerowana,

- wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób umożliwiający odczytanie błędnego tekstu (podkreślone), parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

- Ofertę należy zredagować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed terminem otwarcia ofert;

- wykaz usług

- pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

- pozostałe załączniki w/g wzorów w załącznikach do Zapytania ofertowego

- Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia dla przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do poniesienia przy realizacji zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz wszelkie elementy nieprzewidziane bez uwzględnienia, których nie można wykonać zamówienia.

- Oferent określi cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie, objętym zapytania ofertowego poprzez podanie w formularzu oferty ceny brutto (cyfrowo i słownie), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, uwzględniającej obowiązujący podatek VAT.

- Kryteria oceny ofert, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

- Zamawiający ustala Kryteria wyboru:

- cena brutto

- wagi punktowe do poszczególnych kryteriów:

a) cena brutto – waga punktowa kryterium 100 pkt.

ocena w kryterium „cena brutto” (Pc) dokonana zostanie wg następującego wzoru:

Pc = (Cbn /Cb) x 100 punktów

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cbn - najniższa ze wszystkich ocenianych ofert, cena ofertowa brutto;

Cb - proponowana w danej ofercie cena ofertowa brutto.

3) za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, z największą liczbą punktów.

Termin i tryb składania ofert

- Ofertę należy:

- przesłać pocztą/kurierem adres Zamawiającego

Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu

ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2

32-830 Wojnicz

b) lub złożyć w siedzibie Zamawiającego czynnej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 do dnia 12 lipca 2023 roku do godziny 9.00.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu opatrzonym nazwą :          Oferta na wykonanie projektu budowlanego i robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia „Energomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu” - nie otwierać przed 12 lipca 2023 roku godz. 9.00

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;

- Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona i niezwłocznie zwrócona Wykonawcy;

- Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego;

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

- Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do wyjaśnień treści złożonych ofert.

- Przesłanki odrzucenia oferty.

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- jest niezgodna z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym;

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;

- zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę;

- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający poinformuje Wykonawców, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty.

- Ocena ofert informacja o wyborze oferty i unieważnienie postępowania.

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja z ramienia Zamawiającego;

- Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa w formie pisemnej pod rygorem nieważności;

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego zamówienia, Zamawiający zamieści stosowną informację stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie;

- Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli nie wpłynie żadna ważna oferta;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn;

- W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający niezwłocznie zamieści informację na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie;

- W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy z zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Umowa i warunki zmiany umowy

- Projekt umowy stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, wyłącznie w formie aneksu sporządzonego na piśmie i podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących przypadkach:

- zmiany sposobu spełnienia świadczenia umownego przy zachowaniu co najmniej standardów jakościowych określonych Wymaganiami Zamawiającego;

- pominięcia jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim);

- zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług;

- zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy zachowaniu wymogów jakościowych oraz wymogu zgodności z celem i zasadami realizacji Przedsięwzięcia;

- zmiany wynikające z zmiany prawa, np. zmiany stawki VAT.

- zmiana terminu wykonywania umowy wynikająca ze zmian wprowadzonych w zakresie rzeczowym w pozwoleniu konserwatorskim lub z czasu na wydanie decyzji u uzgodnień dłuższego niż to zapisane jest w Kodeksie Postępowania Administracyjnego

- braku zgody organów władzy administracyjnej i zarządców terenów i sieci uzbrojeniach,  bez zgody których realizacja zakresu rzeczowego byłaby niemożliwa

- innych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego lub prawa zamówień publicznych.

- Osoba do kontaktu z Wykonawcami

Zamawiający informuje, że osobą do kontaktów jest mgr inż. Andrzej Tokarski , prokurent  Biura Analiz i Ocen Środowiska EKORAPORT sp. z o.o. tel. + 48 606 965 789, biuro@ekoraport.net

Biuro Analiz i Ocen Środowiska  EKORAPORT sp. z o.o. pełni dla Projektu funkcję zarządzającego w rozumieniu przepisów i wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz  nadzorującego w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego zgodnie z zawartą umową.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ks. dr Jan Gębarowski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu z siedzibą w ul. Pola Archidiakonów Wojnickich 2, 32-830 Wojnicz, tel.: 502 822 585.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pt. Oferta na realizację Projektu „Energomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Wojniczu”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z umową oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Zmiana zapytania

- Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.

- Zmiana zapytania zostanie opublikowana na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie.

- Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- Treść pytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie opublikowana na stronie internetowej na której opublikowane zostało ogłoszenie.

- Załączniki do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy - załącznik nr 1

Program Funkcjonalno-Użytkowy - załącznik nr 2

Wykaz osób - załącznik nr 3

Wykaz usług - załącznik nr 4

Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami - załącznik nr 5

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych - załącznik nr 6

Oświadczenie o niekaraniu - załącznik nr 7

Wzór umowy - załącznik nr 8

Ks. dr Jan Gębarowski

Proboszcz Parafii

(Podpis na oryginale)